# AER E 351 Homework 03

Matthew Mehrtens

# Problem 1

% AER E 351 Homework 03 Problem 1a

% Matthew Mehrtens

clear, clc, close all;

%% Given

R_Earth = 6.37812e3; % [km]

mu_Earth = 3.986e5; % [km^3/s^2]

a = 1.7 * R_Earth; % [km]

e = 0.4; % []

i = deg2rad(20); % [rad]

Omega = deg2rad(30); % [rad]

omega = deg2rad(10); % [rad]

f_0 = deg2rad(60); % [rad]

theta = omega + f_0; % [rad]

%% Calculations

r_mag = a * (1 - e^2) / (1 + e * cos(f_0)); % [km]

r = r_mag * [...

cos(Omega) * cos(theta) - sin(Omega) * sin(theta) * cos(i)

sin(Omega) * cos(theta) + cos(Omega) * sin(theta) * cos(i)

sin(theta) * sin(i)]; % [km]

h = sqrt(mu_Earth * a * (1 - e^2)); % [km^2/s]

v = mu_Earth / h * [...

-(cos(Omega) * (sin(theta) + e * sin(omega)) + sin(Omega) * (cos(theta) + e * cos(omega)) * cos(i))

-(sin(Omega) * (sin(theta) + e * sin(omega)) - cos(Omega) * (cos(theta) + e * cos(omega)) * cos(i))

(cos(theta) + e * cos(omega)) * sin(i)]; % [km/s]

%% Display

fprintf(...

"|r| = %g km\n" + ...

"r [km]:\n", ...

r_mag);

disp(r);

fprintf(...

"h = %g km^2/s\n" + ...

"v [km/s]:\n", ...

h);

disp(v);

% AER E 351 Homework 03 Problem 1b

% Matthew Mehrtens

clear, clc, close all;

%% Given

R_Earth = 6.37812e3; % [km]

mu_Earth = 3.986e5; % [km^3/s^2]

a = 2 * R_Earth; % [km]

e = 0; % []

i = deg2rad(10); % [rad]

Omega = deg2rad(30); % [rad]

theta_0 = deg2rad(20); % [rad]

%% Calculations

r_mag = a; % [km]

r = r_mag * [...

cos(Omega) * cos(theta_0) - sin(Omega) * sin(theta_0) * cos(i)

sin(Omega) * cos(theta_0) + cos(Omega) * sin(theta_0) * cos(i)

sin(theta_0) * sin(i)]; % [km]

v_mag = sqrt(mu_Earth * (2 / r_mag - 1 / a)); % [km/s]

h = sqrt(mu_Earth * a * (1 - e^2)); % [km^2/s]

gamma = acos(h / (r_mag * v_mag)); % [rad]

c = cross(r, [cos(Omega) sin(Omega) 0]); % [km]

syms v_x v_y v_z;

S = solve(...

v_mag^2 == v_x^2 + v_y^2 + v_z^2, ...

r_mag * v_mag * sin(gamma) == r(1) * v_x + r(2) * v_y + r(3) * v_z, ...

0 == c(1) * v_x + c(2) * v_y + c(3) * v_z, ...

v_x, v_y, v_z);

v = [double(S.v_x(2)) double(S.v_y(2)) double(S.v_z(2))]; % [km/s]

% v = mu_Earth / h * [...

%     -(cos(Omega) * (sin(theta) + e * sin(omega)) + sin(Omega) * (cos(theta) + e * cos(omega)) * cos(i))

%     -(sin(Omega) * (sin(theta) + e * sin(omega)) - cos(Omega) * (cos(theta) + e * cos(omega)) * cos(i))

%     (cos(theta) + e * cos(omega)) * sin(i)]; % [km/s]

%% Display

fprintf(...

"|r| = %g km\n" + ...

"r [km]:\n", ...

r_mag);

disp(r);

fprintf(...

"|v| = %g km/s\n" + ...

"h = %g km^2/s\n" + ...

"gamma = %g rad\n" + ...

"c [km]:\n", ...

v_mag, h, gamma);

disp(c);

fprintf("v [km/s]:\n");

disp(v);

# Problem 3.2

% AER E 351 Homework 03 Problem 3.2a

% Matthew Mehrtens

clear, clc, close all;

%% Given

r = [-3 * sqrt(2) / 2

0

-3 * sqrt(2) / 2];

v = [0

-sqrt(6) / 6

0];

%% Calculations

r_mag = norm(r);

v_mag = norm(v);

% a = r / (2 - rv^2 / mu)

a = r_mag / (2 - r_mag * v_mag^2);

% e = [(|v|^2 - mu / |r|) * r - (r . v) * v]

% dot(r, v) % <-- r.v = 0

e = (v_mag^2 - 1 / r_mag) * r;

e_mag = norm(e);

h = cross(r, v);

h_mag = norm(h);

i = acosd(h(3) / h_mag); % [°]

n = cross([0 0 1], h / h_mag);

n_mag = norm(n);

% Since n_y is < 0, we need a correction on omega

Omega = 180 + acosd(n(1) / n_mag);

omega = acosd(dot(n, e) / (n_mag * e_mag)); % [°]

f = acosd(dot(e, r) / (e_mag * r_mag)); % [°]

%% Output

fprintf( ...

"Problem 3.2a Solutions:\n" + ...

"a = %g\n" + ...

"|e| = %g\n" + ...

"i = %g°\n" + ...

"n_y = %g\n" + ...

"Omega = %g°\n" + ...

"omega = %g°\n" + ...

"f = %g°\n", ...

a, e_mag, i, n(2), Omega, omega, f);

% AER E 351 Homework 03 Problem 3.2a

% Matthew Mehrtens

clear, clc, close all;

%% Given

r = [sqrt(2) / 2

sqrt(2) / 2

0];

v = [-sqrt(2) / 2

sqrt(2) / 2

0];

%% Calculations

r_mag = norm(r);

v_mag = norm(v);

% a = r / (2 - rv^2 / mu)

a = r_mag / (2 - r_mag * v_mag^2);

% e = [(|v|^2 - mu / |r|) * r - (r . v) * v]

% dot(r, v) % <-- r.v = 0

e = (v_mag^2 - 1 / r_mag) * r;

e_mag = norm(e);

h = cross(r, v);

h_mag = norm(h);

i = acosd(h(3) / h_mag); % [°]

n = cross([0 0 1], h / h_mag);

n_mag = norm(n);

% Since n_y is < 0, we need a correction on omega

Omega = 180 + acosd(n(1) / n_mag);

omega = acosd(dot(n, e) / (n_mag * e_mag)); % [°]

f = acosd(0 / 0); % [°]

%% Output

fprintf( ...

"Problem 3.2b Solutions:\n" + ...

"a = %g\n" + ...

"|e| = %g\n" + ...

"i = %g°\n" + ...

"Omega = %g°\n" + ...

"omega = %g°\n" + ...

"f = %g°\n", ...

a, e_mag, i, Omega, omega, f);

# Problem 3.9

Desmos Graph: https://www.desmos.com/calculator/akqqfmk1ib

% AER E 351 Homework 03 Problem 3.9

% Matthew Mehrtens

clear, clc, close all;

%% Given

e = 0.5; % []

f = 45; % [°]

%% Problem 3.9a

gamma_a = atand(0.707 / 0.707) - atand((0.707 - 0.293) / 0.707); % [°]

verify_gamma_a = atand(e * sind(f) / (1 + e * cosd(f))); % [°]

%% Problem 3.9b

gamma_min = -asind(e); % [°]

%% Problem 3.9c

p_coeff_c = 1 / (1 + 0.354); % []

verify_p_coeff_c = 1 / (1 + e * cosd(f)); % []

%% Problem 3.9d

p_coeff_d = 1 / (1 - 0.25); % []

verify_p_coeff_d = 1 / (1 + e * cosd(240)); % []

%% Output

fprintf( ...

"Problem 3.9 Solutions:\n" + ...

"a:\n" + ...

"gamma = %g°\n" + ...

"verification: gamma = %g°\n" + ...

"b:\n" + ...

"gamma_min = %g°\n" + ...

"c:\n" + ...

"r = %gp\n" + ...

"verification: r = %gp\n" + ...

"d:\n" + ...

"r = %gp\n" + ...

"verification: r = %gp\n" + ...

"e:\n" + ...

"Yes, by using Equation 1.33:\n" + ...

"\tr = a * (1 - e^2) / (1 + e * cos(f))\t(Eq. 1.33)\n", ...

gamma_a, verify_gamma_a, gamma_min, p_coeff_c, verify_p_coeff_c, ...

p_coeff_d, verify_p_coeff_d);

# Problem 3.10

Desmos Graph: https://www.desmos.com/calculator/j03kwfoowj

% AER E 351 Homework 03 Problem 3.9

% Matthew Mehrtens

clear, clc, close all;

%% Given

e = 2; % []

%% Problem 3.10a

delta = 2 * (90 - atand((e - 0.5) / 0.866)); % [°]

verify_delta = 2 * asind(1 / e); % [°]

%% Problem 3.10b

f_inf = 90 + atand(0.5 / 0.866); % [°]

verify_f_inf = 180 - acosd(1 / e); % [°]

%% Problem 3.10c

v_inf = sqrt(0.866^2 + (e - 0.5)^2); % [mu/h]

verify_v_inf = sqrt(e^2 - 1); % [mu/h]

%% Problem 3.10d

p_coeff = 1 / (e - 0.268); % []

%% Problem 3.10e

e_1 = 1.414;

%% Output

fprintf( ...

"Problem 3.10 Solutions:\n" + ...

"a:\n" + ...

"delta = %g°\n" + ...

"verification: delta = %g°\n" + ...

"b:\n" + ...

"f_inf = %g°\n" + ...

"verification: f_inf = %g°\n" + ...

"c:\n" + ...

"v_inf = %g mu/h\n" + ...

"verification: v_inf = %g mu/h\n" + ...

"d:\n" + ...

"Delta = %gp\n" + ...

"e:\n" + ...

"e = %g\n", ...

delta, verify_delta, f_inf, verify_f_inf, v_inf, verify_v_inf, ...

p_coeff, e_1);